Загальна концепція (High-Level Overview)

Система побудована за моделлю Push-based monitoring, що зумовлено апаратними обмеженнями вендорів. 
Головна проблема: отримати деталізовані причини падіння ONU (Power-off або Wire-down) через класичний протокол SNMP неможливо або вкрай неефективно. 
Єдиним достовірним джерелом цих даних є CLI-інтерфейс (Telnet/SSH) самих комутаторів. Оскільки Zabbix Server не має вбудованих механізмів для масового Telnet-парсингу складних виводів, використовується зовнішній дата колектор (Python-скрипт). Він асинхронно логіниться на весь парк обладнання, витягує дані через термінал, агрегує їх локально і відправляє на Zabbix Server одним масовим запитом.

2. Основні компоненти системи

- Task Scheduler & Concurrency Control (run_monitor.sh):

  - Відповідає за періодичний запуск (через cron кожні 4 хвилини).

  - Використовує утиліту flock для створення lock-файлу. Це гарантує захист від паралельного виконання: якщо попередній цикл опитування ще не завершився, новий запуск негайно відхиляється.

- Data Collector (olt_monitor.py):

  - Ядро системи, написане на Python 3.

  - Використовує ThreadPoolExecutor для паралельного опитування пристроїв (Multithreading), що дозволяє обробляти близько 100 пристроїв за ~3 хвилини.

- Network Gateway (Jump Host):

  - Точка входу в технологічну мережу (Management Network). Скрипт використовує paramiko для встановлення SSH-сесії з Jump Host, звідки ініціює Telnet-з'єднання до кінцевих OLT-комутаторів. Це зумовлено відсутністю прямого доступу до мережевого обладнання на етапі тестування.

- Transport Layer (zabbix_sender):

  - Утиліта, яка реалізує протокол Zabbix Trapper. Використовується для відправки агрегованого файлу (zabbix_data.txt) по TCP-порту 10051 на Zabbix Server.

- Zabbix Server (LLD & Trapper Items):

  - Приймає сирі дані. Використовує механізм Low-Level Discovery (LLD) для автоматичного розгортання айтемів та тригерів під нові порти на основі JSON-масиву, який передає скрипт.

3. Потік даних (Data Flow)

- Trigger: Системний cron викликає обгортку run_monitor.sh.

- Initialization: Python-скрипт читає конфігурацію (config.ini) та список пристроїв (inventory.json). * inventory.json – поки як тимчасове рішення.

- Connection: Пул потоків ініціює підключення. Для запобігання DDoS-ефекту на Jump Host, підключення стартують із затримкою 0.5с (time.sleep(0.5)).

- Data Extraction:

  - Скрипт логіниться на OLT (підтримуються Huawei, BDCOM, ZTE).

  - Вимикає пагінацію виводу (напр., scroll 512 для Huawei).

  - Відправляє команди (show gpon inactive-onu, display ont info summary 0 тощо) і збирає CLI-вивід за допомогою функції read_until_prompt.

- Parsing & Formatting:

  - CLI-вивід парситься регулярними виразами (Regex).

  - Формується JSON-масив з переліком активних портів: {"{#PON_PORT}": "0/0/1"}.

  - Формуються Key-Value метрики: onu.power_off[0/0/1] 12.

- Aggregation: Усі зібрані метрики з усіх потоків зливаються в один локальний текстовий файл zabbix_data.txt.

- Push to Zabbix: Скрипт викликає subprocess з командою zabbix_sender. Дані летять на сервер. Якщо є мережевий збій, передбачена логіка повторної спроби (Retry logic) через 5 секунд.

- Logging & Cleanup: Результати пишуться в olt_monitor.log (через RotatingFileHandler з лімітом 10MB для економії дискового простору). Пам'ять вивільняється, скрипт завершує роботу.

4. Ключові архітектурні рішення (Чому зроблено саме так)

- Vendor Agnostic Design: Логіка взаємодії з різними вендорами (Huawei, BDCOM, ZTE) ізольована у вигляді окремих функцій (handle_huawei, handle_bdcom). Zabbix отримує вже стандартизовані метрики, тому шаблон моніторингу в системі один для всіх.

- Відмовостійкість (Resilience): Впроваджено Retry-логіку на етапі SSH-підключення до Jump Host та на етапі відправки даних у Zabbix. Жоден таймаут одного OLT не блокує виконання всього пулу (завдяки ізольованим потокам).

- Overcoming SNMP Limitations: Оскільки вендори (Huawei, BDCOM, ZTE) не надають уніфікованих та швидких SNMP-лічильників для статусу offline_reason, скрипт імітує роботу живого інженера. Він підключається до терміналу, виконує діагностичні команди (display ont info, show inactive-onu) і парсить текстовий вивід. Це єдиний спосіб отримати точну статистику блекаутів та обривів магістралей.